- ДО

- АБЧО

УЛ. ПРЕСЛАВ 4

ГР. ВАРНА

О Ф Е Р Т А

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: |  |
| Лице, представляващо участника: |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за енергиен мониторинг и мениджмънт, по Проект „Овластяване на заинтересованите страни при прилагането на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници по отношение на съхранението на енергия и стабилността на енергийните мрежи (ESINERGY)“ , с  финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем предмета на поръчката, в съответствие с изискванията в Техническата спецификация.

Запознати сме и приемаме условията на Възложителя.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за Система за енергиен мониторинг и мениджмънт

| Изисквания на Възложителя |  | Предложение на участника |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание на работни характеристики и функционални изисквания | Минимални работни характеристики и функционални изисквания (когато е приложимо) | Описание на работни характеристики и функционални изисквания | Работни и функционални характеристики (когато е приложимо) |
| Устройство за управление с комуникация по MODBUS: | - Хардуер: - Специализиран компютърен модул, осигуряващ възможност за управление с висока производителност и гъвкавост, | Устройство за управление с комуникация по MODBUS: | 1.1.Хардуер: |
|  | 1.2. Мрежова свързаност: - наличие на поне 3бр. RS-485 интерфейсни порта за свързване и комуникация с множество устройства и сензори снабдени с индустриален стандарт за комуникация - наличие на Еthernet порт за осигуряване на надеждна мрежова свързаност с други мрежови устройства и интернет, както и поддръжка на различни комуникационни протоколи. |  | 1.2. Мрежова свързаност: |
|  | 1.3.Защита и надеждност: да е проектирано за работа в сложни индустриални условия, с фокус върху устойчивостта и надеждността |  | 1.3.Защита и надеждност: |
|  | 1.4. Гъвкавост и възможност за надграждане: да позволява конфигуриране и адаптиране спрямо специфични приложения и изисквания на клиента, с възможност за лесно пренастройване на функциите, параметрите и задачите. |  | 1.4. Гъвкавост и възможност за надграждане: |
|  | 1.5. Управление на дистанционен достъп: да позволява контрол и мониторинг от разстояние. |  | 1.5. Управление на дистанционен достъп: |
|  | 1.6. Конструктивни изисквания: - да е по възможност в самостоятелен корпус, предназначено за монтаж на DIN шина в инсталационно табло. - да работи в температурен диапазон от -20Co до +50 Co.. |  | 1.6.Конструктивни характеристики: |
| Облачна система за събиране на данни за енергиен мониторинг и мениджмънт на система от батерии за електрозахранване с използване на батерии. Облачната система за събиране на данни трябва да е проектирана да предоставя надеждна информационна обезпеченост осигуряваща възможност за мониторинг и управление на енергията в реално време. Да събира и интегрира данни от различни устройства с MODBUS интерфейс, осигурявайки централизирано съхранение и аналитични инструменти за управление на енергийният товар. | 2.1. Основни функционални изисквания: - Събиране на данни в реално време: възможност за събиране на данни от различни устройства и сензори, свързани чрез MODBUS, периодично, на предварително зададени интервали или при възникване на определени събития. - Обработка на данни: събраните от устройствата данни да се обработват и трансформират в подходящ формат за архивиране в база данни, позволяващи възможност за последващ анализ и визуализация. - Съхранение на данни: информацията да се съхранява в облачна база данни с възможност за бързо извличане и последваща обработка. | Облачна система за събиране на данни за енергиен мониторинг и мениджмънт на система от батерии за електрозахранване с използване на батерии. | 2.1. Основни функционалности: |
|  | 2.2. Структура на системата: - Данни от устройства: Устройството за управление да събира информация по MODBUS интерфейс, от отделните компоненти на системата относно текущото натоварване, консумацията на товара, състоянието на батериите, ниво на заряд, и други експлоатационни и критични параметри. |  | 2.2. Структура на системата: |
|  | 2.3. Достъп и сигурност: - Достъп до данни: Системата да осигурява различни нива на достъп, позволяващи на оторизирани потребители да визуализират, анализират и управляват данните. - Сигурност: Системата да включва механизми за защита на данните, включително криптиране на комуникацията, защита на базата данни и удостоверяване на потребителите при достъп до информацията. |  | 2.3. Достъп и сигурност: |
| Уеб портал за управление и визуализация Уеб порталът ще служи за платформа, чрез която потребителите ще настройват, управляват и визуализират данни от системата за енергиен мониторинг и мениджмънт на батерии. Целта е да се предостави удобен интерфейс за взаимодействие с устройствата и данните и управление на енергийните ресурси. | 3.1. Основни функционални изисквания: - Информация за статуса на системата: осигуряване на потребителите в реално време на достъп до текущи данни от системата за управление, включително натоварване, статус на батериите и алармени сигнали. - Визуализация на аналитични и статистически данни: възможност за визуализиране в графичен или табличен вид, на статистическа информация и данни, позволяващи бързо разбиране на същността на наблюдаваните процеси. - Управление на настройки: предоставяне на възможност оторизираните потребители, в режим на „Настройки“, да задават и коригират настройки на системата, да конфигурират аларми и да управляват профили на потребителите. - Отчети: Порталът да предлага възможност за генериране на отчети, които ще обобщават данните за определени периоди, позволявайки на потребителите да анализират тенденции и резултати. | Уеб портал за управление и визуализация | 3.1. Основни функционалности: - Информация за статуса на системата: - Визуализация на аналитични и статистически данни: - Управление на настройки: - Отчети: |
|  | 3.2. Структура на системата: - Уеб интерфейс: интуитивен и отзивчив уеб интерфейс, осигуряващ лесен достъп през браузер от различен вид устройства (персонални компютри, таблети, мобилни телефони). - Логин и управление на потребители: Порталът да включва система за удостоверяване на потребителите, позволяваща организиране и управление на различни нива на достъп. - Модул за събиране на данни: Системата да има модул – логер, чрез който да се събират периодично данни, статуси и аларми от компонентите на системата . - Интерфейс за съхраняване на данни: Системата да има възможност за свързване с облачната система за събиране и съхранение на данни. |  | 3.2. Структура на системата: - Уеб интерфейс: - Логин и управление на потребители: - Модул за събиране на данни: - Интерфейс за съхраняване на данни: |
|  | 3.3. Сигурност: - Криптиране на данни: Всички данни, предавани към облачната структура и записвани в базата данни, следва да бъдат криптирани с протоколи SSL/TLS |  | 3.3. Сигурност: - Криптиране на данни: |
| Компонент за детайлно управление по всеки един параметър както на батериите, така и на инвертора за компенсиране и изглаждане на пиковете при консумация Целта на този софтуер е да предостави възможност за детайлно управление и мониторинг на параметрите на батериите и инвертора в система за енергиен мениджмънт. Системата трябва да бъде проектирана да идентифицира и минимизира пиковете при консумация, като осигурява оптимално използване на наличната енергия и подобрява ефективността на операциите. Софтуерът за детайлно управление на параметрите на батериите и инвертора трябва да предоставя надежден инструмент за оптимизация на енергийните ресурси и управление на потреблението. Това трябва да подобри ефективността на системата и намали пиковете в натоварването, осигурявайки стабилно, икономически целесъобразно и надеждно представяне на енергийната инфраструктура. | 4.1. Основни функционални изисквания 4.1.1. Управление на параметри на батериите: - Мониторинг в реално време: Осигуряване на мониторинг на ключови параметри на батериите, включително: - Ниво на заряд (SoC) - Напрежение - Ток - Температура - Цикли на зареждане/разреждане - Аларми и уведомления: Интеграция на система за аларми, която да уведомява потребителите за извънредни обстоятелства, като ниско ниво на заряд, висока температура или неустойчиво напрежение. - Конфигуриране на параметри: Осигурена възможност за потребителите да настройват и адаптират параметрите на батериите, за да оптимизират тяхното представяне спрямо специфичните нужди на системата. 4.1.2. Управление на инвертора: - Параметри за управление: Софтуерът да позволява мониторинг и управление на следните параметри на инвертора: - Изходно напрежение и ток - Работен режим (режим на заряд, активация на генератора и т.н.) - Честота на изхода - Автоматично регулиране: Възможност за автоматично регулиране на изходящите параметри на инвертора в зависимост от текущите нужди и състоянието на батериите. 4.1.3. Алгоритъм за компенсиране и изглаждане на пиковете при консумация: - Анализ на потреблението: Анализиране на историческите данни за потребление, за да идентифицира периоди с пикове на потребление или консумация в периоди с повишени цени на енергията поради пиково натоварване на мрежата. - Планиране на потреблението в периоди на натоварване: Интеграция на стратегия за планирано натоварване, която да разпределя енергийната консумация във времето, минимизирайки пиковете и осигурявайки оптимално използване на ресурсите от гледна точка на икономическа целесъобразност и надеждна експлоатация. | Компонент за детайлно управление по всеки един параметър както на батериите, така и на инвертора за компенсиране и изглаждане на пиковете при консумация | 4.1. Основни функционалности: 4.1.1. Управление на параметри на батериите: 4.1.2. Управление на инвертора: 4.1.3. Алгоритъм за компенсиране и изглаждане на пиковете при консумация: |

*Забележка: По предложение на участника, съгласно неговото техническо решение, осигуряващо нормалната работа на системата и нейните компоненти, съобразено с минималните изисквания на Техническата спецификация на Възложителя.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следната цена:

| № | Описание | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за енергиен мониторинг и мениджмънт |  |

За изпълнение предмета на поръчката, цената на нашата оферта възлиза на:

………………… лв.без ДДС, словом: …………………… лв или    ………………….. с ДДС, словом: …………………….. лв

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

ДАТА: ………………		ПОДПИС....................................

________________________

(име и фамилия)

______________________________

(длъжност на представляващия кандидата)